南通市第三人民医院
存储双活建设项目技术了解需求
一、项目建设内容

本项目拟新建一套与现网华为Dorado 5500全闪存存储兼容、支持双活（HyperMetro）架构的高性能全闪存存储系统，部署于1号楼机房，与现有5号楼机房的Dorado 5500组成跨数据中心双活存储集群。项目将完成双活链路、仲裁服务器、存储网络、核心业务LUN同步映射、双活状态监控及自动故障切换全流程实施，彻底消除单点存储架构风险，构建高韧性、可演进、易运维的医疗核心业务存储底座。

二、需求清单
	序号
	设备名称
	配置描述
	数量
	单位


	1
	国产全闪存储
	1.双控缓存≥512B（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）；

2.配置≥12*3.84T NVMe SSD硬盘；
3.配置≥8*1Gb ETH，8*32Gb FC（含多模光模块)；

4.含重删压缩、双活、QOS、快照、克隆、异构虚拟化、智能LUN迁移、智能精简配置、多租户、智能LUN迁移、智能数据销毁、多路径、远程维护管理软件等；

5.原存储配置阵列双活使用许可 扩容2*4端口 1Gb ETH I/O模块(RJ45)；

6.提供三年原厂维保；
	1
	套

	2
	系统集成服务
	设备安装调试、双活设计及辅材费用（包含但不限于：光纤跳线，网络跳线等）及后期数据迁移等费用
	1
	项


三、项目预算
95万元




